МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования

Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Институт кибернетики

Направление 230100 «Информатика и вычислительная техника»

Кафедра вычислительной техники

Курсовой проект

«БИНАРНЫЕ ЧАСЫ С БУДИЛЬНИКОМ»

по дисциплине «Схемотехника ЭВМ ч.2»

Вариант №33.1

Выполнили:

студент гр. 8В01				_____________		Дудченко А.В.

___.___.______

студент гр. 8В01				_____________		Андреев С.А.

___.___.______

Проверил:

доцент кафедры ВТ			_____________		Мальчуков А.Н.

___.___.______

Содержание

Содержание	2

Цель.	4

Задание.	5

Словесное описание устройства и его структурно-функциональная схема.	6

Функциональная схема и ее описание (включая описание автоматов в виде графов).	8

Блок Main	8

Блок Receiver	12

Блок TXD_neg_edge	14

Блок LCD_Main	16

Блок LCD_Command	19

Блок LCD_DRAM	21

Блок LCD_Loader	23

Структурная схема	24

Заключение.	26

Список литературы.	27

Приложения (руководство пользователя с фотографиями устройства и исходные коды модулей на языке описания аппаратуры).	28

Руководство пользователя	28

Общие сведения об устройстве	28

Режим «Демонстрация времени»	29

Режим «Установка времени»	29

Режим «Установка будильника»	30

Включение/выключение будильника 3	31

Исходные коды модулей на языке  Verilog	32

Main	32

Receiver	42

TXD_neg_edge	44

LCD_Main	45

LCD_Comman	51

LCD_DRAM	52

LCD_Loader	54

Цель.

Целью данной работы является создание устройства часы с будильником реализуемые на макете SDK 6.1.

Функции устройства должны в себя включать:

- установка текущего времени;

- установка времени срабатывания будильника;

- включение/отключение будильника;

- индикация срабатывание будильника.

Задание.

В рамках курсового проекта необходимо

- Составить и согласовать техническое задание на разработку.

- Разработать структурно-функциональную схемы устройства. Спроектировать конфигурацию для ПЛИС и проверить работоспособность на макете SDK-6.1.

- Составить техническую документацию на разработку (пояснительная записка).

- Составить руководство пользователя.

Устройство должно удовлетворять следующим условиям:

- отображение информации на ЖКИ макета SDK-6.1;

- русский язык интерфейса;

- разработанная прошивка ПЛИС устройства для макета SDK-6.1 должна позволять проверить корректность работы на произвольных данных.

- Язык описания аппаратуры Verilog.

Словесное описание устройства и его структурно-функциональная схема.

Структурно-функциональную схему устройства можно описать с помощью  блоков: Main, Receiver, TXD_neg_edge, LCD_Main, LCD_Comman, LCD_DRAM, LCD_Loader.

Рисунок 1

На рисунке. 1 представлена структурно-функциональная схема устройства.

Прием данных начинается с блока main. Он отправляет блоку Receiver управляющий сигнал о переходе в режим считывания, после чего Receiver отправляет управляющий сигнал активации блока Txd_neg_edge. Блок Txd_neg_edge определяет первый задний фронт сигнала с PC, то есть начало старт бита и отсылает управляющий сигнал блоку Receiver. Блок Receiver последовательно получает 8 бит с PC и отправляет их в блок Main и на СИД. Чтобы активировать режим приема данных, необходимо подать управляющий сигнал блоку Main с помощью блока движковых переключателей.

Блок Main передает в LCD_Main данные и управляющий сигнал о начале записи данных. Из блока LCD_Main данные передается в блок LCD_DRAM, информация о задержке – в блок LCD_Command, инструкции в блок LCD_Loader. LCD_DRAM разбивает полученные от LCD_Main данные на пакеты.  Полученные пакеты данных и управляющий сигнал далее передается в LCD_Loader. LCD_Loader посылает управляющий сигнал и данные на ЖКИ. Передача данных осуществляется по подаче управляющего сигнала, который может прийти либо от LCD_Command либо от LCD_DRAM.  Из блока LCD_Main информация о задержке поступает в блок LCD_Command. Блок LCD_Command формирует управляющие сигналы и отправляет их в LCD_Loader.  Управляющий сигнал содержит информацию о том будет передаваться в информационном пакете данные или инструкции.

Блоки связаны между собой управляющим сигналом который говорит о занятости или не занятости блока. Имеется синхросигнал. Он идет ко всем блокам от таймера (на схеме не отображен).

Функциональная схема и ее описание (включая описание автоматов в виде графов).

Блок Main

На рисунке 2 приведен блок Main.

Рисунок 2

Входы

- CLK:  входной тактовый сигнал с частотой 40 МНг и периодом 25нс

- [7:0] IN_BYTE:  байт принятый по  RS232

- MOD: сигнал переключения приема и отправки

- SET:	сигнал переключения настройки будильника и часов

- CONF:  сигнал подтверждения настройки

- ALARM: сигнал включения, отключения будильника

- SBUSY:  сигнал занятости подчиненного устройства (0-свободен, 1-занят)

Выходы

- [127:0] BUFFER: нижняя строка

- SEND_JKI: управляющий сигнал вывода инфы на экран

- RECEIVE: управляющий сигнал - начать прием байт по RS232

- RESET: сброс ведомых устройств (для вывода их из режима ожидания байта по RS232)

- [7:0] VD: информация о состоянии передачи на светодиоды

- [127:0] UP_STR: верхняя строка

- vd_a : вывод о включенном будильнике

Состояния

MOD 0: режим часов

- 0: запись данных в строки для последующей передачи на ЖКИ;

- 1: после выдерживания задержки формирование из принятых данных двузначных чисел соответствующих времени;

- 2: формирование данных в буферы для вывода времени в бинарном формате;

- 3: отправка управляющего сигнала записи на ЖКИ;

- 4: ожидание освобождения устройства;

- 5: ждем освобождения устройства и 1 секунду.

На рисунке 3 приведен граф автомата.

Рисунок 3

MOD 1: режим настройки

SET 0: настройка часов

- 0: устанавливаем начальные значения

- 1: если ЖКИ не занят, отправляем управляющий сигнал записи на ЖКИ

- 2: сброс управляющих сигналов, увеличение счётчика принятых байт

- 3: Если ЖКИ занят, установить RECEIVE в 0, выбрать следующее состояния в зависимости от получаемого пакета, иначе установить RECEIVE в 1.

- 4: Если управляемые устройства свободны, в зависимости от значения счетчика принятых байт записать на определенные позиции в буфер полученные данные и перейти в состояние 2,  если это первый байт пакета, или в состояние 1, если это второй байт;

- 5: при нажатой кнопке переход в состояние 7, иначе принять следующие байты, записать их на соответствующие позиции и перейти в соответствующие состояния в зависимости от значения счетчика принятых байт. Если пакет четвертый, то увеличить светодиоды на 2;

- 6: если кнопка нажата, перейти в 7 состояние, иначе принять следующие байты, записать их на соответствующие позиции и перейти в соответствующие состояния в зависимости от значения счетчика принятых байт;

- 7: зажечь все диоды, сбросить счетчик секунд, записать время в строку для преобразований;

- 8: проверка и исправление правильности принятых секунд и минут в соответствии с форматом времени.

- 9: проверка и исправление правильности принятых часов;

- 10: запись времени в строку для передачи;

- 11: если подчиненные устройства свободны, отправки управляющего сигнала записи;

- 12: установка RESET в 1;

На рисунке 4 приведен граф автомата.

Рисунок 4

SET 1: настройка будильника

- 0: установка начальных значений;

- 1: отправка управляющего сигнала на ЖКИ

- 2: увеличение счетчика принятых байт

- 3: выбор состояния в зависимости от пакета

- 4: запись в буфер принятых данных в зависимости от значения счетчика принятых байт. Если счетчик равен двум, увеличить значения светодиодов

- 5:если кнопка нажата, перейти в 6 состояние, иначе записать на соответствующие позиции и перейти в соответствующие состояния в зависимости от счетчика принятых байт

- 6: зажечь светодиоды, записать принятые данные в переменную для редактирования

- 7: исправить время будильника в случае необходимости

- 8: исправить время будильника в случае необходимости для младших  разрядов

- 9: установить диапазон работы будильника

- 10: если устройства свободны передать управляющий сигнал записи на светодиоды

- 11: установить RESET в 1

На рисунке 5 приведен граф автомата.

Рисунок 5

Блок Receiver

На рисунке 6 приведен блок Receiver.

Рисунок 6

Входы

- CLK: входной тактовый сигнал с частотой 40 МГц и периодом 25нс

- TXD: линия приема данных c RS232

- RECEIVE: управляющий сигнал - начать прием байта по RS232

- SRESET: сигнал сброса ведомого устройства

- NEG_EDGE: сигнал обнаружения среза (заднего фронта) сигнала на линии txd

Выходы

- [7:0] BYTE: выдача принятого байта

- RESET: сброс ведомых устройств (для вывода их из режима ожидания байта по RS232)

- BUSY: сигнал занятости текущего устройства (0-свободен, 1-занят)

Состояния

- s0: сбрасывает сигнал занятости, сигнал сброса, регистр задержки и счетчик отсылаемых бит. Если получен управляющий сигнал приема байта и сброс не установлен, то переход на s1;

- s1: устанавливает флаг занятости, сбрасывает сигнал сброса. Если обнаружен срез на RS232, то на s2;

- s2: увеличиваем задержку, если она больше половины периода, то если на линии приема данных 0, то на s3 и сброс задержки, иначе на s0.;

- s3: увеличиваем задержку, если она больше периода, то сбрасываем её, увеличиваем счетчик отсылаемых бит, записываем полученную информацию и на s4;

- s4: увеличиваем задержку. Если бит меньше 8, то на s3. В другом случае, если задержка больше периода, то сбрасываем задержку, сбрасываем сигнал занятости.

На рисунке 7 приведен граф автомата.

Рисунок 7

Блок TXD_neg_edge

На рисунке 8 приведен блок Txd_neg_edge.

Рисунок 8

Входы

- CLK:  входной тактовый сигнал с частотой 40МГц и периодом 25нс

- TXD: линия приема данных с RS232

- SBUSY: сигнал занятости подчиненного устройства (0-свободен, 1-занят)

- SRESET: управляющий сигнал сброса

Выходы

- NEG_EDGE: вырабатываемый сигнал обнаружения среза (заднего фронта) сигнала на линии TXD

Состояния

- s0: сбрасываем сигнал обнаружения среза, регистр среза и флаг единичного уровня;

- s1: если обнаружен единичный уровень TXD, то увеличиваем регистр среза, иначе уменьшаем, учитывая пределы – 0..15;

- s2: если зафиксировано 15 единичных уровней подряд, то устанавливаем флаг единичного уровня, переходим в s1. Если зафиксировано 15 нулевых уровней подряд, то на s3, иначе на s1;

- s3: устанавливаем сигнал обнаружения среза.

На рисунке 4 приведен граф автомата.

Рисунок 9

Блок LCD_Main

На рисунке 10 приведен блок LCD_Main.

Рисунок 10

Входы

- CLK: 40Mhz 25ns

- SBUSY: (slave busy) сигнал занятости подчиненного устройства

- EW: можно писать

- [127:0] str_up:

- [127:0] str_down:

Выходы

- [39:0] STR = 0: строка для вывода

- REFRESH = 0: обновление строки в LCD DRAM

- [7:0] INSTR = 0: инструкция LCD контроллеру

- [27:0] DELAY = 0: задержка между инструкциями

- ONE_CYCLE = 0: 1) 4- или (0) 8-битная команда

- WRITE_COMMAND = 0: запуск процесса загрузки команды в LCD

- IBUSY : занят -1, не занят 0. Можно ли посылать команду замены строки

Состояния

lcd_state 0: инициализация

- 0-5: команды функциональных установок;

- 6-7: команда переключения в 4-битный режим;

- 8-9: команда определения количества строк(2) и шрифта дисплея(5*8 точек);

- 10-11: команда включения дисплея, выключения курсора и его мигания;

- 12-13: команда очистки дисплея;

- 14-15: команда выбора режима сдвига курсора вправо при записи/чтении DDRAM, переход на выполнение команд.

На рисунке 11 приведен граф автомата.

Рисунок 11

lcd_state 1:  выполнение команд

- 0-1: cмещение указателя RAM на верхнюю строку;

- 2-3: запись в lcd_DRAM верхней строки;

- 4-5: смещение указателя RAM на нижню строку;

- 6-7: запись в lcd_DRAM нижней строки;

- 10: ожидание сигнала от блока управления, если состояние кнопки изменилось переход в 0 состояние, запоминание состояния кнопки.

На рисунке 12 приведен граф автомата

Рисунок 12

Блок LCD_Command

На рисунке 13 приведен блок LCD_Command.

Рисунок 13

Входы

- CLK: 40Mhz 25 ns

- SBUSY: (slave busy) сигнал занятости подчиненного устройства

- WRITE_COMMAND: запуск процесса загрузки команды в LCD

- [27:0] DELAY: задержка между инструкциями

Выходы

- START_ACTION = 0: сигнал запуска lcd_loader

- BUSY = 0: запуск процесса загрузки команды в LCD

- REG_SELECT = 0:

Состояния

- 0: Если необходимо загрузить команду в LCD, то начинает работу:

- 1: устанавливает флаг занятости, устанавливает флаг записи команды;

- 2: если не занят lcd_loader_verilog, то отправляет команду;

- 3: наращивает задержку, если задержка равна полученной, то переходит в начальное состояние, сбравсывает флаг занятости в 0 состоянии.

На рисунке 14 приведен граф автомата

Рисунок 14

Блок LCD_DRAM

На рисунке 15 приведен блок LCD_DRAM.

Рисунок 15

Входы

- input [319:0] STR: строка для вывода

- input REFRESH: обновление строки в LCD DRAM в зависимости от POSITION

- input SBUSY: (slave busy) сигнал занятости подчиненного устройства

- input CLK: 10Mhz

Выходы

- output reg START_ACTION = 0: сигнал запуска lcd_loader

- output reg [7:0] DATA = 0: инструкция LCD контроллеру

- output reg BUSY = 0: запуск процесса загрузки команды в LCD

- output reg REG_SELECT = 0: флаг выбор регистра - переключает между записью команд и записью данных в память

- output reg ONE_CYCLE = 0: 1) 4- или (0) 8-бит данных

Состояния

- 0: Если необходимо обновить строку в LCD DRAM, то начинает работу;

- 1: устанавливает флаг занятости, устанавливает флаг записи в память, устанавливает 8ми битные данные;

- 2: записывает информацию по 8 бит для передачи;

- 3: если не занят lcd_loader_verilog, то отправляет эти данные;

- 4: повторяет передачу 40 раз, то есть 320 бит информации передаст; по окончании сбрасывает флаг занятости в 0 состоянии.

На рисунке 16 приведен граф автомата

Рисунок 16

Блок LCD_Loader

На рисунке 17 приведен блок LCD_Loader.

Рисунок 17

Входы

- input CLK,					// 10Mhz

- input REG_SELECT,			//флаг выбор регистра - переключает между записью команд и записью данных в память

- input START_ACTION,			//сигнал запуска lcd_loader

- input ONE_CYCLE,			//(1) 4- или (0) 8-битная команда (данные)

- input [7:0] INSTR_DATA,		//инструкция/команда LCD контроллеру от вышестоящих устройств

- inout reg [3:0] DATA_OUT,	//4-х битный двунаправленный канал связи с контроллером LCD

Выходы

- output reg BUSY = 0: запуск процесса загрузки команды в LCD

- output reg RW = 0: флаг чтения/записи из двунаправленного канала связи с контроллером LCD

- output reg RS = 0: флаг выбор регистра - переключает между записью команд и записью данных в память

- output reg E = 0: старт бит при пересылки команд и данных в контроллер

Состояния

- 0: Если есть сигнал запуска, то начинает работу:

- 1: устанавливает флаг занятости, устанавливает флаг первого цикла, переключается в режим записи команд/данных;

- 2: ожидание задержки, которая организует установку данных на выходных контактах;

- 3: установка старт бита и первой(второй) части инструкции/команды;

- 4: выдержка высокого уровня сигнала, сброс флага первого цикла, сброс старт бита;

- 5: выдержка низкого уровня сигнала;

- если 4х битная команда или две части 8ми битной отправлено, то на начало со сбросом флага занятости;

- если 8ми битная, то сброс флага первого цикла и отправка второй части, переход на 3.

На рисунке 18 приведен граф автомата.

Рисунок 18

Структурная схема

Полная структурная схема приведена на рисунке 19.

Рисунок 19

Заключение.

В результате работы создано устройство бинарные часы с будильником. Устройство разработано и функционирует согласно техническому заданию.

Список литературы.

- Схемотехника ЭВМ  / А.Н.Осокин,  А.Н. Мальчуков;  Издательство Томского политехнического университета. Томск, 2013. – 171с.

- Стешенко В. Б. ПЛИС фирмы ALTERA: элементная база, система проектирования и языки описания аппаратуры. 3-е изд., стереотипное. – М. Издательский дом «ДодэкаXXI», 2007 – 573 c.

- Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника: учеб. пособие для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ – Петербург, 2010. – 816 c.

Приложения (руководство пользователя с фотографиями устройства и исходные коды модулей на языке описания аппаратуры).

Руководство пользователя

Общие сведения об устройстве

Устройство «Бинарные часы»

Рисунок 20

Устройство «Бинарные часы» имеют три режима работы:

- Основной режим – Демонстрация времени

- Установка времени

- Установка будильника

Режим «Демонстрация времени»

В этом режиме на дисплее устройства отображается текущее время в бинарном формате.  (Рисунок 20)

Часы минуты и секунды отделены друг от друга двумя точками. Каждый составляющая времени (часы, минуты, секунды) отображается с помощью 6 индикаторов. Каждый индикатор имеет 2 состояния: горит, не горит. Каждый индикатор соответствует значению степени двойки от нулевой до пятой: 1, 2, 4, 8, 16, 32.  Для перевода времени из бинарного формата в традиционный необходимо сложить значения соответствующие горящим индикаторам для каждой составляющей времени. Соответствие индикаторов и степеней двойки отображается на дисплее устройства.

Режим «Установка времени»

Для активации режима «Установка времени» необходимо переключатель П1(Рисунок 21)  установить в верхнее положение.

Рисунок 21

Установка времени осуществляется через интерфейс RS232 с помощью приложения Term_V1_9b или любого другого приложения позволяющего передавать данные через RS232 с характеристиками: baud rate 9600, data bits 8, stop bits 1.

Для установки времени необходимо отправлять на устройство через RS232 двоичные числа в последовательности часы, минуты, секунды. После передачи подтвердить ввод можно либо нажатием кнопки К1, либо выходом из режима установки переключением П1 в нижнее положение.

Если время передано в неверном формате, оно автоматически приводится к правильному.

Режим «Установка будильника»

Для активации режима «Установка будильника» необходимо переключатели П1 и П2  установить в верхнее положение. (Рисунок 22)

Рисунок 22

Установка времени срабатывания будильника осуществляется через интерфейс RS232 с помощью приложения Term_V1_9b или любого другого приложения позволяющего передавать данные через RS232 с характеристиками: baud rate 9600, data bits 8, stop bits 1.

Для установки времени срабатывания будильника необходимо отправлять на устройство через RS232 двузначные числа в последовательности часы, минуты.

Если время будильника передано в не верном формате, то оно автоматически будет приведено к верному.

Включение/выключение будильника 3

Работа будильника в данном устройстве заключается в поочередном зажигании светодиодов группы И1 (Рисунок 20) в установленное время.

Для того что бы будильник сработал в установленное время необходимо включить будильник. (Установка времени срабатывания будильника описывается в пункте Режим «Установка будильника».) Включение будильника осуществляется перемещением переключателя П3 в верхнее положение. Горящий индикатор И2 сообщает о включенном будильнике.  Для выключения будильника необходимо переместить переключатель П3 нижнее положение.

В случае если время срабатывания будильника не было установлено пользователем, оно устанавливается автоматически в значение 00:00.

Для прекращения работы будильника без его выключения необходимо нажать клавишу К1. Зажигание светодиодов будет прекращено, но при следующем совпадении времени срабатывания будильника с текущим временем будильник снова сработает.

Так же прекратить работу будильника можно выключив его (переключатель П3 в нижнее положение). В таком случае, при следующем совпадении времени срабатывания будильника с текущим временем будильник не сработает, о чем сигнализирует не горящий светодиод И2.

Исходные коды модулей на языке  Verilog

Main

module main_verilog (

input CLK,		// входной тактовый сигнал с частотой 40 МНг и периодом 25нс

input [7:0] IN_BYTE,		// байт принятый по  RS232

input MOD,			// сигнал переключения приема и отправки

input SET,		//сигнал переключения настройки будильника и часов

input CONF,			//сигнал подтверждения настройки

input ALARM,		//сигнал включения, отключения будильника

input SBUSY,	// сигнал занятости подчиненного устройства (0-свободен, 1-занят)

output [127:0] BUFFER,//нижняя строка

output reg SEND_JKI,	//управляющий сигнал вывода инфы на экран

output reg RECEIVE,	// управляющий сигнал - начать прием байт по RS232

output reg RESET,	// сброс ведомых устройств (для вывода их из режима ожидания байта по RS232)

output [7:0] VD,	//информация о состоянии передачи на светодиоды

output [127:0] UP_STR,//верхняя строка

output vd_a //вывод о включенном будильнике

);

parameter BAUD = 347; 			// выбор делителя для скорости 115200

reg cl_al=1;//сбрасывали ли за сутки будильник: 1-нет, 0-да

reg [127:0] up_str;				//буфер для хранения верхней строки

reg [127:0] buffer;				// буфер для хранения нижней строки

reg [7:0] vd = 0; //блок инфы для светодиодов

reg [2:0] receive_cnt = 0;		// счетчик полученных байт

reg [4:0] r_state_al = 0;			// автомат приема байт будильника

reg [4:0] r_state_ti = 0;		// автомат приема байт таймера

reg [4:0] s_state_ti = 0;		// автомат отправки данных о времени на ЖК

reg [4:0] t_state = 0;			//автомат приращения часов

reg [127:0] time1={"00:00:00        "}; // время в символьной форме

reg [127:0] alarm1={"00:00           "}; //запоминает будильник

reg [127:0] alarm2={"00:00:00        "}; //нижняя граница звона будильника

reg [127:0] alarm3={"00:00:59        "}; //верхняя граница звона будильника

reg [16:0] bin_time; //время в числовой форме

reg [28:0] delay = 0;//задержка для прибавления секунды

assign BUFFER = buffer;

assign VD = vd;

assign UP_STR = up_str;

assign vd_a = ALARM;

always @(posedge CLK)

begin

delay<=delay+29'd1;//тиканье часов - один такт 25 нс

if (delay>=40000000)

begin

delay<=0;

end

if (delay<8)

case (t_state)//правильное приращение часов

0: begin time1[67:64]=time1[67:64]+4'd1; t_state<=1; end //прибавили к первому разряду секунд

1: if (time1[67:64]>9) begin time1[75:72]= time1[75:72]+4'd1;time1[67:64]=0; t_state<=2; end

else t_state<=7;

2: if (time1[75:72]>5) begin time1[91:88]= time1[91:88]+4'd1;time1[75:72]=0; t_state<=3; end

else t_state<=7;

3: if (time1[91:88]>9) begin time1[99:96]= time1[99:96]+4'd1;time1[91:88]=0; t_state<=4; end

else t_state<=7;

4: if (time1[99:96]>5) begin time1[115:112]= time1[115:112]+4'd1;time1[99:96]=0;

if ((time1[115:112]>9)&&(time1[123:120]<2)) t_state<=5; //если час 0 и 1 -старший и младший>9, то увеличиваем старший

else if ((time1[115:112]==4)&&(time1[123:120]==2)) t_state<=6; end //если 24 часа, то все обнуляем

else t_state<=7;

5: begin time1[123:120]= time1[123:120]+4'd1;time1[115:112]=0; t_state<=7; end

6: begin time1[123:120]= 0;time1[115:112]=0; t_state<=7; end

endcase

else t_state<=0;

if ((alarm2>=time1)||(ALARM==0)) cl_al=1;//будильник будет срабатывать

case (MOD)

//режим часов

0: begin

RECEIVE = 0;

RESET = 1;

r_state_al<= 0;

r_state_ti<= 0;

if (CONF==1) cl_al=0; //если нажали кнопку, то перестают мегать диоды

//обработка будильника

if ((ALARM==1)&&(cl_al==1)&&(time1>=alarm2)&&(time1<=alarm3)) begin

if (delay<=20000000) vd<=170;

else vd<=85; end

else vd<=0;

case (s_state_ti)//отправляем время на ЖКИ

0: begin up_str = {"   .   .   32168"}; buffer={"   .   .   04021"}; s_state_ti <= 1; time1[63:0] = {"        "};alarm1[63:0] = {"        "}; end

1: if (delay>8) begin//формирования двузначных чисел времени из цифр

bin_time[16:12]=time1[115:112]+time1[123:120]*4'd10;

bin_time[11:6]=time1[91:88]+time1[99:96]*4'd10;

bin_time[5:0]=time1[67:64]+time1[75:72]*4'd10;

s_state_ti <= 2;

end

2:  begin//формирование строк для вывода бинарного времени

//часы

if (bin_time[16:16]) up_str[119:112]=8'b11111111; else up_str[119:112]=8'b00100000;

if (bin_time[15:15]) up_str[111:104]=8'b11111111; else up_str[111:104]=8'b00100000;

if (bin_time[14:14]) buffer[127:120]=8'b11111111; else buffer[127:120]=8'b00100000;

if (bin_time[13:13]) buffer[119:112]=8'b11111111; else buffer[119:112]=8'b00100000;

if (bin_time[12:12]) buffer[111:104]=8'b11111111; else buffer[111:104]=8'b00100000;

//минуты

if (bin_time[11:11]) up_str[95:88]=8'b11111111; else up_str[95:88]=8'b00100000;

if (bin_time[10:10]) up_str[87:80]=8'b11111111; else up_str[87:80]=8'b00100000;

if (bin_time[9:9]) up_str[79:72]=8'b11111111; else up_str[79:72]=8'b00100000;

if (bin_time[8:8]) buffer[95:88]=8'b11111111; else buffer[95:88]=8'b00100000;

if (bin_time[7:7]) buffer[87:80]=8'b11111111; else buffer[87:80]=8'b00100000;

if (bin_time[6:6]) buffer[79:72]=8'b11111111; else buffer[79:72]=8'b00100000;

//секунды

if (bin_time[5:5]) up_str[63:56]=8'b11111111; else up_str[63:56]=8'b00100000;

if (bin_time[4:4]) up_str[55:48]=8'b11111111; else up_str[55:48]=8'b00100000;

if (bin_time[3:3]) up_str[47:40]=8'b11111111; else up_str[47:40]=8'b00100000;

if (bin_time[2:2]) buffer[63:56]=8'b11111111; else buffer[63:56]=8'b00100000;

if (bin_time[1:1]) buffer[55:48]=8'b11111111; else buffer[55:48]=8'b00100000;

if (bin_time[0:0]) buffer[47:40]=8'b11111111; else buffer[47:40]=8'b00100000;

s_state_ti <= 3; end

3: begin//отправка управляющего сигнала записи на ЖКИ

if (SBUSY == 0) begin

SEND_JKI = ~SEND_JKI;

s_state_ti <= 4;

end

end

4: begin

if (SBUSY == 1) begin

s_state_ti <= 5;

end

end

5: if ((SBUSY == 0)&&(delay<8)) s_state_ti <= 1;//ждем пока ЖКИ освободится и новой секунды

default: s_state_ti <= 0;

endcase

end

//режим настройки

1: begin

case (SET)

0: begin

case (r_state_ti)//настройка часов

0: begin//задание начальных строк, которые надо вывести

up_str = {"Hac",8'b10111111,"po",8'b10111001,8'b10111111,"e ",8'b10110011,"pe",8'b10111100,8'b11000111," "};

buffer=time1;//выводим текущее время

alarm1[63:0] = {"        "};//стирание надписи "ОШИБКА"

receive_cnt<=0;

r_state_ti<=1;

vd<=0;

r_state_al<= 0;

RESET = 1;//сбрасывает ожидание приема

s_state_ti<=0;

end

1: begin//отправка на ЖКИ

if (SBUSY == 0) begin//если не занят, то управляющий сигнал записи

SEND_JKI =~SEND_JKI;

r_state_ti<=2;

end

end

2: begin//увеличение принятых байт

RESET = 0;

RECEIVE = 0;

receive_cnt = receive_cnt + 3'd1;

r_state_ti <= 3;

end

3: begin//смотрим какой пакет получать данных

if (SBUSY == 1) begin

RECEIVE = 0;

case (vd)

0: begin r_state_ti <= 4; end

1: begin r_state_ti <= 5; end

3: begin r_state_ti <= 6; end

endcase

end

else RECEIVE = 1;

end

4: begin//первый пакет в буфер - часы

if (SBUSY == 0) begin

RESET = 1;

case (receive_cnt)

1: begin

buffer[127:120] = IN_BYTE;

r_state_ti <= 2;//без обновления ЖКИ

end

2: begin

buffer[119:112] = IN_BYTE;

r_state_ti <= 1;//с обновлением ЖКИ

vd = vd+8'd1;

end

endcase

end

end

5: begin//второй пакет в буфер - минуты

if (CONF==1) begin r_state_ti<=7; end//если кнопку нажали, то сохраняем

else//иначе дальше принимаем

if (SBUSY == 0) begin

RESET = 1;

case (receive_cnt)

3: begin

buffer[103:96] = IN_BYTE;

r_state_ti <= 2;

end

4: begin

buffer[95:88] = IN_BYTE;

r_state_ti <= 1;

vd = vd+8'd2;

end

endcase

end

end

6: begin//третий пакет в буфер - секунды

if (CONF==1) begin r_state_ti<=7; end

else

if (SBUSY == 0) begin

RESET = 1;

case (receive_cnt)

5: begin

buffer[79:72] = IN_BYTE;

r_state_ti <= 2;

end

6: begin

buffer[71:64] = IN_BYTE;

r_state_ti <= 7;

end

endcase

end

end

7: begin//зажигаем светодиоды и из буффера записываем время

vd<=255;

time1<=buffer;

delay<=0; //сбросим счетчик секунд

r_state_ti<=8;

end

8: begin //проверка и исправление правильности секунд и минут

if (time1[71:64]>8'b00111001) time1[71:64]=8'b00111001;

if (time1[71:64]<8'b00110000) time1[71:64]=8'b00110000;

if (time1[79:72]>8'b00110101) time1[79:72]=8'b00110101;				if (time1[79:72]<8'b00110000) time1[79:72]=8'b00110000;				if (time1[95:88]>8'b00111001) time1[95:88]=8'b00111001;				if (time1[95:88]<8'b00110000) time1[95:88]=8'b00110000;				if (time1[103:96]>8'b00110101) time1[103:96]=8'b00110101;				if (time1[103:96]<8'b00110000) time1[103:96]=8'b00110000;				if (time1[127:120]>8'b00110010) time1[127:120]=8'b00110010;		if (time1[127:120]<8'b00110000) time1[127:120]=8'b00110000;

r_state_ti<=9;

end

9: begin//проверка и исправление правильности часов

if (time1[127:120]==8'b00110010) begin

if (time1[119:112]>8'b00110011) time1[119:112]=8'b00110011; end

else begin

if (time1[119:112]>8'b00111001) time1[119:112]=8'b00111001; end

if (time1[119:112]<8'b00110000) time1[119:112]=8'b00110000;

r_state_ti<=10;

end

10: begin buffer=time1; r_state_ti<=11; end //запись времени в строку для передачи

11:if (SBUSY == 0)

begin //отправка управляющего сигнала на запись

SEND_JKI =~SEND_JKI;

r_state_ti<=12;

end

12: begin

RESET = 1;

end

default: r_state_ti<= 0;

endcase

end

1:  begin

case (r_state_al)//настройка будильника

0: begin

up_str = {"Hac",8'b10111111,"po",8'b10111001,8'b10111111,"e ",8'b10110010,"y",8'b11100011,".  "};

time1[63:0] = {"        "};//стирание надписи "ОШИБКА"

buffer=alarm1;//загружаем старый будильник

receive_cnt<=0;

r_state_al<=1;

vd<=0;

r_state_ti<= 0;

RESET = 1;

s_state_ti<=0;

end

1: begin

if (SBUSY == 0) begin //отправка на жки

SEND_JKI =~SEND_JKI;

r_state_al<=2;

end

end

2: begin

RESET = 0;

RECEIVE = 0;

receive_cnt = receive_cnt + 3'd1;

r_state_al <= 3;

end

3: begin

if (SBUSY == 1) begin//выбор получаемого разряда(минуты, часы)

RECEIVE = 0;

case (vd)

0: begin

r_state_al <= 4;

end

1: begin

r_state_al <= 5;

end

endcase

end

else RECEIVE = 1;

end

4: begin//получение часов

if (SBUSY == 0) begin

RESET = 1;

case (receive_cnt)

1: begin

buffer[127:120] = IN_BYTE;

r_state_al <= 2;

end

2: begin

buffer[119:112] = IN_BYTE;

r_state_al <= 1;

vd = vd+8'd1;

end

endcase

end

end

5: begin//получение минут

if (CONF==1) begin r_state_al<=6; end//подтверждение - конец приема

else

if (SBUSY == 0) begin

RESET = 1;

case (receive_cnt)

3: begin

buffer[103:96] = IN_BYTE;

r_state_al <= 2;

end

4: begin

buffer[95:88] = IN_BYTE;

r_state_al <= 6;

end

endcase

end

end

6: begin

vd<=255;

alarm1=buffer;

r_state_al<=7;

end

7: begin

if (alarm1[95:88]>8'b00111001) alarm1[95:88]=8'b00111001;

if (alarm1[95:88]<8'b00110000) alarm1[95:88]=8'b00110000;

if (alarm1[103:96]>8'b00110101) alarm1[103:96]=8'b00110101;

if (alarm1[103:96]<8'b00110000) alarm1[103:96]=8'b00110000;

if (alarm1[127:120]>8'b00110010) alarm1[127:120]=8'b00110010;

if (alarm1[127:120]<8'b00110000) alarm1[127:120]=8'b00110000;

r_state_al<=8;

end

8: begin

if (alarm1[127:120]==8'b00110010) begin

if (alarm1[119:112]>8'b00110011) alarm1[119:112]=8'b00110011; end

else begin

if (alarm1[119:112]>8'b00111001) alarm1[119:112]=8'b00111001; end

if (alarm1[119:112]<8'b00110000) alarm1[119:112]=8'b00110000;

r_state_al<=9;

end

9: begin //перезапись время срабатывания будильника(00:00) в время работы будильника(00:00:00-59)

buffer=alarm1;

alarm2[127:88]=alarm1[127:88];

alarm3[127:88]=alarm1[127:88];

r_state_al<=10; end

10:if (SBUSY == 0)

begin

SEND_JKI =~SEND_JKI;

r_state_al<=11;

end

11: begin

RESET = 1;

end

default: r_state_al<= 0;

endcase

end

endcase

end

endcase

end

endmodule

Receiver

module receiver_verilog(

input CLK,		// входной тактовый сигнал с частотой 40 МГц и периодом 25нс

input TXD,					// линия приема данных c RS232

input RECEIVE,	// управляющий сигнал - начать прием байта по RS232

input SRESET,				// сигнал сброса ведомого устройства

input NEG_EDGE,				// сигнал обнаружения среза (заднего фронта) сигнала на линии txd

output [7:0] BYTE,			// выдача принятого байта

output reg RESET, 			// сброс ведомых устройств (для вывода их из режима ожидания байта по RS232)

output reg BUSY 			// сигнал занятости текущего устройства (0-свободен, 1-занят)

);

parameter BAUD = 347; 			// выбор делителя частоты для скорости ~115273 (для скорости 115200)

reg [2:0] state = 0; 			// автомат приема байта по RS232

reg [8:0] delay = 0; 			// регистр задержки для выработки нужной частоты

reg [7:0] data = 0; 			// внутренний регистр для приема байта

reg [3:0] cnt_bit = 0; 			// счетчик отсылаемых бит

assign BYTE = data; //связь выхода с внутренним регистром

always @(posedge CLK)

begin

if (SRESET == 1) state = 0;

//автомат приема байт по RS232

case (state)

0: begin

BUSY = 0;

RESET = 1;

delay = 0;

cnt_bit = 0;

if (SRESET == 0 && RECEIVE == 1) state = 1;

end

1: begin

BUSY = 1;

RESET = 0;

if (NEG_EDGE == 1) state = 2;

end

2: begin //проверка нулевого уровня старт-бита

if (delay >= BAUD/2)

if (TXD == 0) begin

delay = 0;

state = 3;

end

else state = 0;

else delay = delay + 9'd1;

end

3: begin

if (delay >= BAUD) begin

delay = 0;

cnt_bit = cnt_bit + 4'd1;

data = {TXD, data[7:1]};

state = 4;

end

else delay = delay + 9'd1;

end

4: begin

if (cnt_bit < 8) state = 3;

else if (delay >= (BAUD)) begin //ожидаем стоп бита

delay = 0;

BUSY = 0;

end

else delay = delay + 9'd1;

end

endcase

end

endmodule

TXD_neg_edge

module txd_neg_edge_verilog(

input CLK,		// входной тактовый сигнал с частотой 40МГц и периодом 25нс

input TXD,					// линия приема данных с RS232

input SBUSY,	// сигнал занятости подчиненного устройства (0-свободен, 1-занят)

input SRESET,				// управляющий сигнал сброса

output reg NEG_EDGE			// вырабатываемый сигнал обнаружения среза (заднего фронта) сигнала на линии TXD);

reg [3:0] intgr = 0; 		// регистр для обнаружения среза (заднего фронта) сигнала посылаемого по RS232

reg [1:0] state = 0;		// регистр для определения среза (заднего фронта) сигнала

reg eflag = 0; 	// флаг, показывающий был ли обнаружен единичный уровень на линии TXD

always @(posedge CLK)

begin

if (SRESET == 1) state = 0; //организация сброса

case (state)

0: begin

NEG_EDGE = 0;

eflag = 0;

intgr = 0;

if (SRESET == 0 && SBUSY == 1) state = 1;

end

1: begin

if (TXD == 1 && intgr < 15) intgr = intgr + 4'd1;

if (TXD == 0 && intgr > 0) intgr = intgr - 4'd1;

state = 2;

end

2: begin

if (intgr == 15) begin

eflag = 1;

state = 1;

end

else if (intgr == 0 && eflag == 1) state = 3;

else state = 1;

end

3: begin	NEG_EDGE = 1;

end

default: state = 0;

endcase

end endmodule

LCD_Main

module lcd_main_verilog (

input  CLK,					// 40Mhz 25ns

input  SBUSY,				//(slave busy) сигнал занятости подчиненного устройства

input  EW,					//можно писать

input [127:0] str_up,

input [127:0] str_down,

output reg [319:0] STR = 0,	//строка для вывода

output reg REFRESH = 0,		//обновление строки в LCD DRAM

output reg [7:0] INSTR = 0,	//инструкция LCD контроллеру

output reg [27:0] DELAY = 0,//задержка между инструкциями

output reg ONE_CYCLE = 0,	//(1) 4- или (0) 8-битная команда

output reg WRITE_COMMAND = 0,//,//запуск процесса загрузки команды в LCD

output reg IBUSY //я занят -1, не занят 0. Можно ли посылать команду замены строки

);

reg 		lcd_state  = 0;

reg [3:0]  	init_state = 0;

reg [3:0]  	exec_state = 0;

reg			prev_but = 0;//для кнопки особо, чтоб не прыгали строки

always @(posedge CLK)

begin

case (lcd_state)

0: // Инициализация дисплея

case (init_state)

0: begin

if (~SBUSY) begin

INSTR = 8'b0011_XXXX;

DELAY = 28'h280A2; //28 разрядный регистр, мин зад. 4.1мс, такт 25 нс, => 164000 такта = 280A0 +2 в запас

ONE_CYCLE = 1'b1;

init_state <= 1;

end

IBUSY<=1;

end

1: begin

if (SBUSY) begin

WRITE_COMMAND = 0;

init_state <= 2;

end

else WRITE_COMMAND = 1;

end

2: begin

if (~SBUSY) begin

INSTR = 8'b0011_XXXX;

DELAY = 28'hFA2; //28 разрядный регистр, мин зад. 100мкс, такт 25 нс, => 4000 такта = FA0 +2 в запас

ONE_CYCLE = 1'b1;

init_state <= 3;

end

end

3: begin

if (SBUSY) begin

WRITE_COMMAND = 0;

init_state <= 4;

end

else WRITE_COMMAND = 1;

end

4: begin

if (~SBUSY) begin

INSTR = 8'b0011_XXXX;

DELAY = 28'hFA2; //28 разрядный регистр, мин зад. 100мкс, такт 25 нс, => 4000 такта = FA0 +2 в запас

ONE_CYCLE = 1'b1;

init_state <= 5;

end

end

5: begin

if (SBUSY) begin

WRITE_COMMAND = 0;

init_state <= 6;

end

else WRITE_COMMAND = 1;

end

// переключаем в 4-битный режим

6: begin

if (~SBUSY) begin

INSTR = 8'b0010_XXXX;

DELAY = 28'h620; //28 разрядный регистр, мин зад. 39мкс, такт 25 нс, => 1560 такта = 618 +2 в запас

ONE_CYCLE = 1'b1;

init_state <= 7;

end

end

7: begin

if (SBUSY) begin

WRITE_COMMAND = 0;

init_state <= 8;

end

else WRITE_COMMAND = 1;

end

// определяем количество строк(2) и шрифт дисплея(5х8 точек)

8: begin

if (~SBUSY) begin

INSTR = 8'b0010_1000;

DELAY = 28'h620; //28 разрядный регистр, мин зад. 39мкс, такт 25 нс, => 1560 такта = 618 +2 в запас

ONE_CYCLE = 1'b0;

init_state <= 9;

end

end

9: begin

if (SBUSY) begin

WRITE_COMMAND = 0;

init_state <= 10;

end

else WRITE_COMMAND = 1;

end

// включаем дисплей, выключаем курсор и его мигание

10: begin

if (~SBUSY) begin

INSTR = 8'b0000_1100;

DELAY = 28'h620; //28 разрядный регистр, мин зад. 39мкс, такт 25 нс, => 1560 такта = 618 +2 в запас

ONE_CYCLE = 1'b0;

init_state <= 11;

end

end

11: begin

if (SBUSY) begin

WRITE_COMMAND = 0;

init_state <= 12;

end

else WRITE_COMMAND = 1;

end

// очищаем дисплей

12: begin

if (~SBUSY) begin

INSTR = 8'b0000_0001;

DELAY = 28'hEF12; //28 разрядный регистр, мин зад. 1.53мс, такт 25 нс, => 61200 такта = EF10 +2 в запас

ONE_CYCLE = 1'b0;

init_state <= 13;

end

end

13: begin

if (SBUSY) begin

WRITE_COMMAND = 0;

init_state <= 14;

end

else WRITE_COMMAND = 1;

end

// выбор режим сдвига курсора вправо при записи в(чтении из) DDRAM

14: begin

if (~SBUSY) begin

INSTR = 8'b0000_0110;

DELAY = 28'h620; //28 разрядный регистр, мин зад. 39мкс, такт 25 нс, => 1560 такта = 618 +2 в запас

ONE_CYCLE = 1'b0;

init_state <= 15;

end

end

15: begin

if (SBUSY) begin

WRITE_COMMAND = 0;

lcd_state <= 1;

end

else WRITE_COMMAND = 1;

end

default: init_state <= 0;

endcase

1: // EXECUTING COMMANDS

case (exec_state)

// Смещаем указатель RAM на верхнюю строку

0: begin

if (~SBUSY) begin

INSTR = 8'b1000_0000;

DELAY = 28'h620;

ONE_CYCLE = 1'b0;

exec_state <= 1;

end

IBUSY<=1;

end

1: begin

if (SBUSY) begin

WRITE_COMMAND = 0;

exec_state <= 2;

end

else WRITE_COMMAND = 1;

end

// Запись в lcd_DRAM верхней строки

2: begin

if (~SBUSY) begin

INSTR[7:0] = 8'h00;

STR[319:192] = str_up;

REFRESH = 1;

exec_state <= 3;

end

end

3: begin

if (SBUSY) begin

STR[319:192] = str_up;

REFRESH  = 0;

exec_state <= 4;

end

else REFRESH = 1;

end

//Смещаем указатель RAM на нижнюю строку

4: begin

if (~SBUSY) begin

INSTR = 8'b1100_0000;

DELAY = 28'h620; //28 ?ac?yaiue ?aaeno?, iei caa. 39ien, oaeo 25 in, => 1560 oaeoa = 618 +2 a caian

ONE_CYCLE = 1'b0;

exec_state <= 5;

end

end

5: begin

if (SBUSY) begin

WRITE_COMMAND = 0;

exec_state <= 6;

end

else WRITE_COMMAND = 1;

end

// Запись lcd_DRAM нижней строки

6: begin

if (~SBUSY) begin

INSTR[7:0] = 8'h00;

STR[319:192] = str_down;

REFRESH = 0;

exec_state <= 7;

end

end

7: begin

if (SBUSY) begin

STR[319:192] = str_down;

REFRESH  = 0;

exec_state <= 10;

end

else REFRESH = 1;

end

10: begin//ждем сигнала от блока управления

if (~SBUSY) begin

exec_state <= 10;

IBUSY<=0;

if (EW != prev_but) begin

exec_state <= 0;//если менять направление только, то на 8 состояние прыгать. Если строки, то 2.

end

prev_but=EW;//запоминаем предыдущее состояние кнопки, чтобы не прыгало

end

end

default: exec_state <= 0;

endcase

default: lcd_state <= 0;

endcase

end

endmodule

LCD_Comman

module lcd_command_verilog (

input  CLK,					// 40Mhz 25 ns

input  SBUSY,	//сигнал занятости подчиненного устройства

input  WRITE_COMMAND,	//запуск процесса загрузки команды в LCD

input  [27:0] DELAY,		//задержка между инструкциями

output reg START_ACTION = 0,//сигнал запуска lcd_loader

output reg BUSY = 0,	//запуск процесса загрузки команды в LCD

output reg REG_SELECT = 0	);

reg   [2:0] command_state;

reg   [27:0] delay_command;

always @(posedge CLK)

begin

case (command_state)

0: begin

BUSY = 0;

START_ACTION = 0;

delay_command = 0;

if (WRITE_COMMAND) command_state <= 1;

end

1: begin

BUSY = 1;

REG_SELECT = 0;

command_state <= 2;

end

2: begin

if (~SBUSY) begin

START_ACTION = 1;

end

else begin

START_ACTION = 0;

command_state <= 3;

end

end

3: begin

if (~SBUSY) begin

delay_command = delay_command + 1'b1;

if (delay_command == DELAY) command_state <= 0;

end

end

default: command_state <= 0;

endcase

end endmodule

LCD_DRAM

module lcd_DRAM_verilog (

input [319:0] STR,			//строка для вывода

input REFRESH,				//обновление строки в LCD DRAM в зависимости от POSITION

input SBUSY,				//(slave busy) сигнал занятости подчиненного устройства

input CLK,					// 10Mhz

output reg START_ACTION = 0,//сигнал запуска lcd_loader

output reg [7:0] DATA = 0,	//инструкция LCD контроллеру

output reg BUSY = 0,		//запуск процесса загрузки команды в LCD

output reg REG_SELECT = 0,	//флаг выбор регистра - переключает между записью команд и записью данных в память

output reg ONE_CYCLE = 0	//(1) 4- или (0) 8-бит данных

);

//Автомат записи строк в память контроллера LCD

reg   [319:0] str_temp = 0;

reg   [319:0] str_high = 0;

reg   [319:0] str_low = 0;

reg   [3:0] echo_state = 0;

reg   [1:0] load_state = 0;

reg   [6:0] char_cnt = 0;

reg   [20:0] echo_delay = 0;

always @(posedge CLK)

begin

case (echo_state)

0: begin

REG_SELECT = 0;

char_cnt   = 0;

echo_delay = 0;

START_ACTION = 0;

DATA[7:0] = 8'h00;

if (REFRESH) echo_state <= 1;

end

1: begin

BUSY = 1;

REG_SELECT = 1;

str_temp = REFRESH ? str_high : str_low;

ONE_CYCLE = 0;

echo_state <= 2;

end

//начало рабочего цикла

2: begin

DATA[7:0] = str_temp[319:312];

echo_delay = 0;

echo_state <= 3;

end

3: begin

if (~SBUSY) begin

START_ACTION = 1;

end

else begin

str_temp = {str_temp[311:0], str_temp[319:312]};

START_ACTION = 0;

echo_state <= 4;

end

end

4: begin

if (~SBUSY) begin

echo_delay = echo_delay + 1'b1;

if (echo_delay == 21'h6BA) begin //задержка 43мкс, 1720, 6B8+2

if (char_cnt == 39) begin

BUSY = 0;

echo_state <= 0;

end

else begin

char_cnt = char_cnt + 1'b1;

echo_state <= 2;

end

end

end

end

default: echo_state <= 0;

endcase

case (load_state)

0: begin

if (REFRESH) begin

str_high = STR;

end

else str_low = STR;

load_state <= 0;

end

default: load_state <= 0;

endcase

end endmodule

LCD_Loader

module lcd_loader_verilog (

input CLK,					// 10Mhz

input REG_SELECT,			//флаг выбор регистра - переключает между записью команд и записью данных в память

input START_ACTION,			//сигнал запуска lcd_loader

input ONE_CYCLE,			//(1) 4- или (0) 8-битная команда (данные)

input [7:0] INSTR_DATA,		//инструкция/команда LCD контроллеру от вышестоящих устройств

inout reg [3:0] DATA_OUT,	//4-х битный двунаправленный канал связи с контроллером LCD

output reg BUSY = 0,		//запуск процесса загрузки команды в LCD

output reg RW = 0,			//флаг чтения/записи из двунаправленного канала связи с контроллером LCD

output reg RS = 0,			//флаг выбор регистра - переключает между записью команд и записью данных в память

output reg E = 0			//старт бит при пересылки команд и данных в контроллер	);

//блок lcd_loader

reg first_cycle; 				//флаг первого цикла - если 1, то идёт загрузка первой части команды (данных)

reg [5:0] epw = 6'h00;	 		//задержка, организующая нужную длительность сигнала Е

reg [2:0] proc_state = 3'h0; 	//автомат - реализует логику работы блока

reg [5:0] delay_proc = 6'h00; 	//задержка, организующая ожидания установки данных на выходных контактах (RS, RW)

always @(posedge CLK) begin

case (proc_state)

0: begin

BUSY = 0;

RW = 1'b0; //всегда пишем и не читаем

epw = 6'h00;

RS = 0;

E = 0;

DATA_OUT = 4'bZZZZ;

delay_proc = 6'h00;

if (START_ACTION) proc_state <= 1;

end

1: begin

BUSY = 1;

first_cycle = 1;

RS = REG_SELECT;

proc_state <= 2;

end

2: begin

delay_proc = delay_proc + 1'b1;

if (delay_proc == 60) begin //задержка, организующая ожидания установки данных на выходных контактах (RS, RW)

//			delay_proc = 0;

proc_state <= 3;

end

end

3: begin

E = 1;

DATA_OUT[3:0] = (first_cycle) ? INSTR_DATA[7:4] : INSTR_DATA[3:0];

proc_state <= 4;

end

4: begin

//выдерживаем длительность высокого уровня сигнала Е = min 230 ns

epw = epw + 1'b1;

if (epw == 25) begin //625 ns

epw = 0;

E = 0;

proc_state <= 5;

end

end

5: begin

//выдерживаем длительность низкого уровня сигнала Е = min 230 ns

epw = epw + 1'b1;

if (epw == 25) begin //625 ns

epw = 0;

if ((ONE_CYCLE) || (~ONE_CYCLE && ~first_cycle)) proc_state <= 0;

else if (~ONE_CYCLE && first_cycle) begin

first_cycle = 0; //первая половина команды/данных отправлена

proc_state <= 3;

end

end

end

default: proc_state <= 0;

endcase

end endmodule